BÁO CÁO KỸ THUẬT

So sánh INS-DM-FI (Inertial Labs) và GEO-FOG 3D Dual INS (Emcore) cho UUV

1. Thông số chung

| Hạng mục | INS-DM-FI | GEO-FOG 3D Dual INS |
| --- | --- | --- |
| Gyroscope | FOG vòng kín, dải ±490°/s. -Nhiễu trắng tích lũy sau 1 giờ: 0,025°/√h | FOG, dải ±490°/s có chip quang tử tích hợp (PIC). -Nhiễu trắng tích lũy sau 1 giờ: ≤ 0,012°/√h |
| Accelerometer | MEMS, ±8 g hoặc ±40 g tùy chọn. -VRW 0,015 m/s/√h ở dải ±8 g. Bias in-run 0,005 mg với loại ±8 g | MEMS, ±10 g. VRW 0,07 m/s/√h. -Bias in-run dưới 0,05 mg, 1σ |
| Từ kế | Bộ gắn rời mở rộng bên ngoài .INS-DM-FI không có từ kế | 3 trục, dải 8 G, nhiễu 210 µG/√Hz |
| Kích thước | 160 × 149 × 96 mm (khoảng 2,3 lít) | 94 × 94 × 95 mm (khoảng 0,84 lít) |
| Khối lượng | 1.345 g | 740 g |
| Cấp bảo vệ | IP68, MIL-STD-810G | IP67, MIL-STD-810G |
| Nguồn | 9–36 V DC. Datasheet chưa ghi công suất | 9–36 V DC. 510 mA tại 12 V (khoảng 6 W) |
| Nhiệt độ làm việc | -40 đến +80°C | -40 đến +75°C |

2. Khả năng định vị

| Chỉ tiêu | INS-DM-FI | GEO-FOG 3D Dual INS |
| --- | --- | --- |
| Vị trí theo phương ngang, GNSS thường | 1,2 m | 0,8 m |
| Vị trí ngang, SBAS | 0,6 m | 0,5 m |
| Vị trí ngang / đứng, RTK | 0,01 m / 0,02 m | 0,008 m / 0,015 m. Bảng GNSS ghi 0,01 m |
| Vận tốc | 0,03 m/s. Bộ thu u-blox: 0,05 m/s | 0,005 m/s |
| Hướng, Dual-antenna | 0,15° nếu hai anten cách 1 m; 0,08° nếu cách 2 m | 0,01°. Không ghi khoảng cách hai anten |
| Roll , pitch accuracy | 0,01° | 0,01° |
| Heave | 5% hoặc 0,05 m | 2% hoặc 0,02 m |
| Hướng khi mất GNSS, không từ kế | Dưới 0,5° | Không ghi số độ |
| Gyrocompassing | Có (4 chế độ, mặc định tắt). Tìm Bắc tĩnh trên cạn (≥ 600 s) hoặc dưới nước ở chế độ At Sea (1000 s). Chỉ cập nhật khi tĩnh hoặc chuyển động chậm. | Có. Ra hướng sau khoảng 10 s nếu còn dữ liệu lần trước, 10 phút nếu bật từ đầu. Chạy liên tục, không phụ thuộc vận tốc. |
| Hotstart | 10–20 s | 2 s |

3. Kết nối

| Hạng mục | INS-DM-FI | GEO-FOG 3D Dual INS |
| --- | --- | --- |
| Giao tiếp | RS-232, RS-422, CAN, Ethernet. RS-485 cho la bàn ngoài | RS-422 (RS-232 tùy chọn) |
| Số cổng | COM1 chính, COM2, COM3, COM4, COM5 tùy chọn. CAN1, thêm CAN2 nếu đặt hàng | 1 cổng chính, 2 cổng phụ RS-232/RS-422, 2 chân GPIO |
| Tốc độ dữ liệu ra | 1–200 Hz (INS, AHRS). IMU tới 2.000 Hz | 1–1.000 Hz |
| Tốc độ baud | Mặc định 115.200, đổi được | 9,6–921,6 kbps |
| Định dạng dữ liệu ra | Nhị phân của hãng, NMEA 0183. ICD còn TSS1, Seatex, Simrad EM3000 | Gói tin của hãng hoặc NMEA |
| Đồng bộ thời gian | 1PPS ra (3,3 V, 5 V hoặc vi sai) và đầu vào Mark | 1PPS qua chân GPIO |
| Đầu vào dưới nước | Theo ICD: DVL qua gói aiding, cổng COM4. Không có gói USBL riêng; có đầu vào vị trí ngoài. | DVL Teledyne và USBL Tritech, qua 2 cổng phụ RS-232/RS-422 (datasheet liệt kê trong GPIO functions) |
| Đầu nối | Chính 22 chân, phụ 13 chân | Datasheet không nêu số chân |

4. Dùng trên UUV

| Yếu tố | INS-DM-FI | GEO-FOG 3D Dual INS |
| --- | --- | --- |
| Nhận DVL | Datasheet không liệt kê DVL. Theo ICD (tài liệu kết nối của hãng), có thể kết nối DVL qua cổng COM4; cần hãng xác nhận. | Có. Datasheet ghi Teledyne DVL input, qua 2 cổng phụ RS-232/RS-422 |
| Nhận USBL | Không có đầu vào USBL chuyên dụng trong tài liệu. Có đầu vào vị trí ngoài (External position) ở phần mở rộng, có thể dùng để đưa fix USBL; cần hãng xác nhận. | Có. Datasheet ghi Tritech USBL input, qua cổng phụ. |
| Sẵn sàng sau khi bật | -Phần cứng: dưới 1 s (datasheet), tới 25 s (ICD). Gyrocompass (theo ICD, mặc định tắt): từ 600 s nếu tĩnh trên cạn, 1.000 s (khoảng 16,7 phút) nếu tìm Bắc dưới nước (chế độ At Sea). | Dữ liệu hợp lệ sau tối đa 1,5 s. Gyrocompass khoảng 10 s nếu còn dữ liệu lần chạy trước (hot start), khoảng 10 phút nếu bật từ đầu (cold start) |
| Hotstart | 10–20 s | 2 s |

5. Nhận xét tổng quan

Kết luận: nên chọn GEO-FOG 3D Dual INS (Emcore / KVH) cho UUV.

Lý do: GEO-FOG có gyrocompass chạy liên tục nên tìm được Bắc ngay dưới nước, không phụ thuộc vận tốc hay chuyển động của phương tiện; hot start khoảng 10 s (khoảng 10 phút nếu bật từ đầu). INS-DM-FI mặc định tắt gyrocompass, chỉ cập nhật khi tĩnh hoặc chuyển động chậm và cần khoảng 17 phút (1.000 s) để tìm Bắc dưới nước.